# 江苏科技大学课程考试卷（A）参考答案

课程名称：《自动控制原理》 开课学期：2025–2026学年第2学期

## 一、计算题（每题10分，共10分）

题目：极点位置与稳定性类型识别

已知 5 个连续时间单位负反馈闭环系统的闭环极点配置如下（复平面关于实轴对称）：

A. s=−1,−4

B. s=−1±j2

C. s=±j2

D. s=+1,−2

E. s=+0.5±j2

为便于仅根据极点位置进行定性判断，统一假设各系统均为最小相位、无零极点对消、所有极点模态均可观测。

请回答：

（1）判断 A-E 各配置对应的稳定类型（稳定 / 临界稳定 / 不稳定），并简述判断依据。

（2）分别说明其单位阶跃响应草图应呈现的主要特征，可用简明文字代替作图。

（3）说明哪些配置在一般闭环控制工程中可用，并说明理由。

### 参考答案

连续时间闭环系统中，全部极点位于左半平面开区域则稳定；无右半平面极点且只有简单虚轴极点则临界稳定；只要存在右半平面极点则不稳定。（2分）

A：稳定。两个极点都在左半平面实轴上，阶跃响应单调或近似单调收敛，工程上可用。（2分）

B：稳定。共轭复极点实部为负，阶跃响应衰减振荡后收敛，工程上可用但需关注超调和阻尼。（2分）

C：临界稳定。极点位于虚轴且为简单极点，响应等幅持续振荡、不收敛，一般工程闭环中不可用。（2分）

D：不稳定。存在右半平面实极点 +1，响应会发散，不可用。（1分）

E：不稳定。共轭复极点实部为正，响应振荡发散，不可用。（1分）

### 分步评分标准

- 稳定性总判据 2 分；A、B、C 各 2 分；D、E 各 1 分。若只给结论不说明极点依据，对应小项最多给一半分。

## 二、计算题（每题10分，共10分）

题目：物理对象到传递函数

设单自由度弹簧-阻尼-质量系统如下一维运动：质量块质量为 m=1 kg，阻尼系数为 c=2 N⋅s/m，弹簧刚度为 k=4 N/m。输入为作用在质量块上的外力 f(t)，输出为质量块位移 x(t)。设运动方向取向右为正，求传递函数时取零初始条件。

（1）根据受力平衡列出系统的微分方程。

（2）求系统传递函数 G(s)=X(s)/F(s)。

（3）将所得传递函数化为标准二阶形式 G(s)=Kωn2s2+2ζωns+ωn2，并写出 K、ωn、ζ 的数值。

### 参考答案

由受力平衡得 mx(t)+cx(t)+kx(t)=f(t)，代入参数得 x(t)+2x(t)+4x(t)=f(t)。（3分）

零初始条件下作拉氏变换，得 (s2+2s+4)X(s)=F(s)，故 G(s)=X(s)/F(s)=1s2+2s+4。（3分）

与 G(s)=Kωn2s2+2ζωns+ωn2 比较，ωn2=4，2ζωn=2，Kωn2=1。（2分）

因此 ωn=2，ζ=12，K=14。（2分）

### 分步评分标准

- 微分方程 3 分；传递函数 3 分；标准二阶参数关系 2 分；参数数值 2 分。

## 三、计算题（每题10分，共10分）

题目：结构图等效传递函数

图 1 双环负反馈控制系统结构图

已知图 1 所示双环负反馈控制系统结构图。前向通路依次为 G1(s)=Ks+1、G2(s)=2s+2；内环反馈为 H1(s)=12（负反馈），作用于 G1(s) 与 G2(s) 之间的求和点；外环反馈为 H2(s)=1（单位负反馈），作用于系统输入端求和点。取参数 K=2。

（1）先化简内环，求从 G1(s) 输出端到系统输出 C(s) 的内环等效传递函数 Gin(s)。

（2）再将 G1(s) 与 Gin(s) 组成的前向通路与外环一起化简，求闭环传递函数 T(s)=C(s)/R(s)。

（3）若仅将增益改为 K′=4，其余环节保持不变，直接写出新的闭环等效传递函数 T′(s)。

要求：只求等效传递关系，不分析稳定性，不讨论控制器设计。

### 参考答案

内环前向通路为 G2(s)=2s+2。按负反馈公式，Gin(s)=G2(s)1+G2(s)H1(s)=2/(s+2)1+1/(s+2)=2s+3。（3分）

外环前向通路为 G1(s)Gin(s)=Ks+1⋅2s+3=2K(s+1)(s+3)。（2分）

单位负反馈下 T(s)=2K/[(s+1)(s+3)]1+2K/[(s+1)(s+3)]=2K(s+1)(s+3)+2K。（2分）

代入 K=2，T(s)=4s2+4s+7。（2分）

若 K′=4，T′(s)=8s2+4s+11。（1分）

### 分步评分标准

- 内环化简 3 分；外环前向通路 2 分；一般闭环传函 2 分；K=2 结果 2 分；K′=4 结果 1 分。

## 四、计算题（每题15分，共15分）

题目：劳斯判据与稳定范围

已知某闭环系统的特征方程为

s4+3s3+(K+1)s2+(8−K)s+2=0

其中 K 为实参数。

（1）用劳斯判据求系统稳定的 K 取值范围。

（2）给出系统处于临界稳定时的 K 值。

（3）用一句话说明：为什么这里求出的稳定区间只能看作后续参数筛选的第一层可行域？

### 参考答案

劳斯阵列为：s4 行 [1, K+1, 2]；s3 行 [3, 8−K, 0]；s2 行 [(4K−5)/3, 2, 0]；s1 行 [(−4K2+37K−58)/(4K−5), 0, 0]；s0 行 [2]。（5分）

稳定要求第一列全为正。由 (4K−5)/3>0 得 K>5/4；在此基础上要求 −4K2+37K−58>0，即 4K2−37K+58<0。（3分）

因 4K2−37K+58=(K−2)(4K−29)，故稳定区间为 2<K<29/4。（3分）

当 K=2 或 K=29/4 时，s1 行首项为 0，系统处于稳定边界，因此临界稳定参数为 K=2、K=29/4。（2分）

稳定区间只说明闭环极点在左半平面，是参数筛选起点；它不能直接说明动态品质优劣，也不是最终设计参数。（2分）

### 分步评分标准

- 劳斯阵列 5 分；不等式建立 3 分；稳定区间 3 分；临界值 2 分；概念说明 2 分。

## 五、计算题（每题15分，共15分）

题目：根轨迹读图与增益迁移

图 2 根轨迹读图示意图（20260623-160841）

某单位负反馈系统只采用比例控制，实际控制器增益记为 Kc，且只考虑 Kc≥0。根轨迹主图对应开环极点 0,−2,−6、无开环零点，采用“作图增益” Kr，两者关系为 Kr=4Kc。根轨迹读图示意如图 2，请依据图中标注完成读图、换算和趋势解释。

请回答：

（1）写出闭环稳定的 Kr 取值窗口，并换算为实际控制器增益 Kc 的稳定窗口。

（2）若工程上要求“工作增益不超过稳定边界的 80%”，求允许的 Kc 上限。

（3）现把控制器增益从 Kc=0.50 增大到 Kc=1.50。说明根轨迹上的极点总体向哪个方向迁移，并结合图中 Kr=2 与 Kr=6 附近的读点解释闭环响应在振荡程度、超调趋势和衰减快慢上的变化。

### 参考答案

由图 2 可读得，Kr=96 时根轨迹穿过虚轴，Kr>96 时进入右半平面，因此严格稳定窗口为 0<Kr<96。（3分）

由 Kr=4Kc 得 0<Kc<96/4=24。（3分）

80% 稳定边界对应 Kr≤0.8×96=76.8，故 Kc≤76.8/4=19.2。（3分）

Kc=0.50 对应 Kr=2，Kc=1.50 对应 Kr=6。（2分）

增益增大时，靠近原点的实根先沿实轴向左移动，并与来自 s=−2 的分支在分离点附近形成共轭复根。主导极点由 Kr=2 时的实根 s≈−0.190 变为 Kr=6 时的共轭复根 −0.886±j0.422，说明主要衰减速度提高，但响应开始出现振荡成分，超调趋势增强。（4分）

### 分步评分标准

- 稳定窗口 6 分；80% 边界换算 3 分；增益换算 2 分；动态趋势解释 4 分。

## 六、计算题（每题10分，共10分）

题目：型别、误差系数与稳态误差

已知某单位负反馈系统的开环传递函数为

G0(s)=12(s+2)s(s+3)(s+4).

请回答：

（1）判断该系统的型别。

（2）计算位置误差系数 Kp、速度误差系数 Kv 与加速度误差系数 Ka。

（3）求单位阶跃输入、单位斜坡输入与单位抛物输入下的稳态误差。

（4）结合结果，用一句话概括该结构“能保证什么、不能保证什么”的稳态跟踪能力。

### 参考答案

开环传递函数中原点处有 1 个积分环节，因此系统为 1 型系统。（2分）

Kp=lims→0G0(s)=+∞，Kv=lims→0sG0(s)=12(s+2)(s+3)(s+4)s=0=2412=2，Ka=lims→0s2G0(s)=0。（4分）

单位阶跃稳态误差 ess=11+Kp=0；单位斜坡稳态误差 ess=1Kv=12；单位抛物输入稳态误差 ess=1Ka=+∞。（3分）

该结构能对单位阶跃实现零稳态误差，对单位斜坡只能保证有限稳态误差，对单位抛物输入不能保证有界稳态跟踪误差。（1分）

### 分步评分标准

- 型别判断 2 分；三个误差系数 4 分；三类输入稳态误差 3 分；能力概括 1 分。

## 七、计算题（每题15分，共15分）

题目：同一对象的时域-频域基础对照

已知某单位负反馈实验中可抽象出一个标准二阶对象，其传递函数写为

G(s)=25s2+4s+25。

课堂观察到：当输入为单位阶跃时，该对象的输出不是单调上升，而是先出现一定超调，随后伴随衰减振荡并逐步趋于稳态。

请围绕这一同一对象完成下列问题：

（1）将该传递函数写成标准二阶形式 ωn2s2+2ζωns+ωn2，写出 ωn 与 ζ，并判断该对象的阻尼状态。

（2）根据该对象的传递函数与上述时域表现，手工画出基础 Bode 幅频草图与相频草图。要求在图上或文字中明确标出：低频增益、大致转折区所在频率范围、高频渐近斜率、相位起止趋势，以及在自然频率附近是否存在“峰起更明显”的趋势。

（3）用一句到两句话说明：为什么这个对象在时域上会表现为“有超调并伴随振荡”，而在频域幅频图上又会在某一频率附近表现出较明显的抬升趋势。

说明：本题只要求基础对象级分析与基础 Bode 手工绘图，不要求计算相位裕度、增益裕度，不要求作稳定性判别。

### 参考答案

G(s)=25s2+4s+25=ωn2s2+2ζωns+ωn2，故 ωn2=25，2ζωn=4。（3分）

因此 ωn=5 rad/s，ζ=42×5=0.4。由于 0<ζ<1，该对象为欠阻尼二阶对象，阶跃响应会有超调和衰减振荡。（3分）

幅频草图：低频 ω≪5 时 |G(jω)|≈1，低频增益约为 0 dB；在 ω≈5 rad/s 附近进入主要转折区；由于阻尼较小，自然频率附近可画出轻微峰起；高频 ω≫5 时按 −40 dB/dec 下降。（4分）

相频草图：ω→0 时相位趋近 0∘；ω→∞ 时相位趋近 −180∘；相位主要在 ω≈5 rad/s 附近过渡，并大致经过 −90∘。（3分）

时域超调与衰减振荡说明对象欠阻尼；同一欠阻尼对象对接近自然频率的正弦输入更敏感，因此频域幅频曲线在自然频率附近会出现较明显抬升趋势。（2分）

### 分步评分标准

- 标准参数与阻尼判断 6 分；幅频草图要点 4 分；相频草图要点 3 分；时频对应解释 2 分。

## 八、计算题（每题15分，共15分）

题目：滞后校正整定

某单位负反馈控制系统的未校正开环传递函数为

L0(s)=G(s)=4s(0.1s+1)(0.05s+1).

已知未校正系统的幅值交叉频率约为 ωc0=3.6 rad/s，相位裕度约为 γ0=60∘。系统对单位斜坡输入的稳态误差偏大。设计要求为 ess,ramp≤0.05，γ≥50∘。同时希望主要改善低频稳态精度，不要求明显提高交叉频率。

请完成：

（1）计算未校正系统的 Kv 与单位斜坡稳态误差。

（2）根据稳态误差、低频增益和相位裕度证据，说明为什么本题应采用滞后校正。

（3）采用滞后校正网络 C(s)=β1+s/ωz1+s/ωp，ωp=ωz/β，β>1 完成参数整定。可取 ωz=ωc0/10。

（4）写出校正器 C(s)，估计校正后的 Kv、单位斜坡稳态误差、交叉频率和相位裕度。

### 参考答案

未校正系统速度误差系数 Kv=lims→0sL0(s)=4，单位斜坡稳态误差 ess,ramp=1Kv=14=0.25，大于 0.05。（3分）

要求 ess,ramp≤0.05，因此 Kv*≥20。未校正 Kv=4，低频增益至少需提高 β=20/4=5。（3分）

未校正相位裕度约 60∘，高于 50∘；题目要求主要改善低频稳态精度且不明显提高交叉频率，因此应采用滞后校正，提高低频增益，同时让中高频增益接近 1，使交叉频率和相位裕度变化较小。（3分）

取 ωz=ωc0/10=0.36 rad/s，ωp=ωz/β=0.072 rad/s，故 C(s)=51+s/0.361+s/0.072。（3分）

校正后 Kv′=5×4=20，ess,ramp′=120=0.05；在 3.6 rad/s 附近 |C(j3.6)|≈1，因此 ωc′≈3.6 rad/s；∠C(j3.6)=arctan(10)−arctan(50)≈−4.6∘，故 γ′≈60∘−4.6∘=55.4∘，仍满足要求。（3分）

### 分步评分标准

- 未校正稳态误差 3 分；低频增益倍数 3 分；滞后校正理由 3 分；校正器参数 3 分；校正后性能估计 3 分。