# 自动控制原理 作业6：约束、迁移与高保真验证下的方案修正（含参考答案）

本文件收录 T6-1 到 T6-3 的闭题参考答案，以及 O6 开放题示例答案。

## T6-1 首轮证据、目标函数与带约束候选比较（20分）

### 题干

### 作业题（单选/问答混合，20分）

某单位在完成首轮 PID 参数试探后，得到以下验证证据：上升时间 tr=1.9 s、最大超调 Mp=18%、稳态误差 ess=1.4%、扰动抑制时间 td=1.0 s、相位裕度 ϕm=38∘、控制能量 E=0tfu2t dt=4.5。工程团队希望下一轮设计同时关注速度、超调、稳态精度、扰动恢复、相位裕度和控制能量。

建议归一化基准如下：tr⋆=1.6 s、Mp⋆=15%、ess⋆=1%、td⋆=0.8 s、ϕm⋆=45∘、E⋆=6。

下一轮计算得到三组候选结果如下：

| 候选方案 | 目标函数值 J(越小越好) | 超调 Mp(%) | 调节时间 Ts(s) | 稳态误差 e_ss(%) | 控制量峰值 u_max | 控制能量 E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无约束候选 U | 7.5 | 22.0 | 1.4 | 0.8 | 1.20 | 4.5 |
| 带约束候选 C1 | 8.9 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.85 | 5.5 |
| 带约束候选 C2 | 8.4 | 19.0 | 2.1 | 1.1 | 0.88 | 5.8 |

硬约束要求：

- Mp ≤ 18%

- Ts ≤ 1.8 s

- e_ss ≤ 1.5%

- u_max ≤ 0.9

- E ≤ 6

请按以下要求作答：

- 写出一个单一目标函数表达式，至少包含 tr,Mp,ess,td,ϕm,E 六项，并给出一组合理权重。

- 写出无约束与带约束方案的硬约束判定表（可行/不可行）。

- 比较三组方案指标变化，指出无约束方案与带约束方案的差异。

- 判断哪一个是可交付方案，并说明主要收益与代价。

### 标准答案

- 可构造以下归一化目标项：

J1=tr1.6, J2=Mp15%, J3=ess1%, J4=td0.8, J5=45∘ϕm, J6=E6.

一组合理权重为

w=0.20,0.18,0.15,0.15,0.17,0.15,  i​wi=1.

目标函数可写为

Jθ=0.20J1+0.18J2+0.15J3+0.15J4+0.17J5+0.15J6.

这组权重体现速度、超调和相位裕度优先，同时保留稳态精度、扰动恢复和控制能量。（共5分）

- 硬约束判定表如下：

| 方案 | Mp≤18% | Ts≤1.8 s | ess≤1.5% | umax≤0.9 | E≤6 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 22%>18%，不达标 | 1.4≤1.8，达标 | 0.8≤1.5，达标 | 1.20>0.9，不达标 | 4.5≤6，达标 | 不可行 |
| C1 | 16%≤18%，达标 | 1.7≤1.8，达标 | 1.2≤1.5，达标 | 0.85≤0.9，达标 | 5.5≤6，达标 | 可行 |
| C2 | 19%>18%，不达标 | 2.1>1.8，不达标 | 1.1≤1.5，达标 | 0.88≤0.9，达标 | 5.8≤6，达标 | 不可行 |

据此，U 违反超调和控制峰值约束，C2 违反超调和调节时间约束，只有 C1 满足全部硬约束。（7分）

- 指标比较：U 的目标函数值最低，JU=7.5，但它不可交付；C2 的 J=8.4 低于 C1 的 J=8.9，但 C2 仍违反硬约束，也不能交付。与 U 相比，C1 的目标函数代价增加为

ΔJ=8.9−7.57.5≈18.7%.

C1 的主要变化是：超调由 22% 降至 16%，控制峰值由 1.20 降至 0.85，但调节时间由 1.4 s 增至 1.7 s，控制能量由 4.5 增至 5.5。（4分）

- 可交付方案应选 C1。理由是 C1 是唯一满足全部硬约束的候选；工程交付先看硬约束可行性，再在可行集合内比较目标函数值。主要收益是超调和控制峰值被压回允许范围，执行器饱和和振荡风险降低；主要代价是 J、Ts 和 E 上升。（4分）

### 分步评分标准

| 步骤 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 目标函数表达 | 5 | 能从首轮证据写出目标项、归一化基准、权重和单一目标函数。 |
| 硬约束核验 | 7 | 完整列出并逐项判断 Mp、Ts、ess、umax、E，三组方案可行性结论正确。 |
| 指标比较 | 4 | 正确比较无约束与带约束候选，识别 J 最小不等于可交付，并量化 C1 相对 U 的主要代价。 |
| 可交付选择与取舍 | 4 | 明确选择 C1，并说明收益与代价。 |

## T6-2 迁移与跨模型验证下的排序变化解释（20分）

### 题干

### 题目：迁移与跨模型验证下的排序变化解释（20分）

某企业从产线 A 迁移到产线 B，控制对象从原有小负载工况转入更高惯量与更强干扰环境。已知候选控制结构共3个，均采用固定结构模板：

候选方案：

- S1: P1 = [PI + 积分抗饱和 + 反积分项]

- S2: P2 = [PID + 限幅抗饱和 / anti-windup + 速度前馈]

- S3: P3 = [PI + 低通滤波 + 位置前馈]

迁移工况信息

- 迁移前（工况 O）：

  - 负载惯量 J=1.0，摩擦系数 f=0.05，通信延迟 0.02 s，测量噪声标准差 σ=0.002。

- 迁移后（工况 M）：

  - 负载惯量 J=2.2，摩擦系数 f=0.12，通信延迟 0.12 s，测量噪声标准差 σ=0.010。

结构编码片段

- S1：id[1, 1] = PI, AW=true, FF=false

- S2：id[2, 1] = PID, AW=true, FF=velocity

- S3：id[3, 1] = PI, AW=true, LPF=1.5Hz

辨识模型（Identification）验证结果

| 方案 | 目标代价 J_id （越小越好） | 上升沿延迟 t_r (s) | 稳态误差 e_ss (%) | 超调 M_p (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 41 | 0.39 | 0.8 | 8.5 |
| S2 | 52 | 0.46 | 1.1 | 6.2 |
| S3 | 58 | 0.52 | 1.4 | 7.1 |

在辨识模型下约束要求：M_p < 9% 且 t_r < 0.6 s。

高保真模型（High-Fidelity）验证结果

| 方案 | 目标代价 J_hf （越小越好） | 上升沿延迟 t_r (s) | 稳态误差 e_ss (%) | 超调 M_p (%) | 控制量峰值 u_max（%） | 饱和上限 u_sat（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 49 | 0.54 | 0.7 | 12.4 | 19.0 | 15 |
| S2 | 55 | 0.48 | 0.9 | 8.1 | 13.5 | 15 |
| S3 | 57 | 0.45 | 1.0 | 7.8 | 12.1 | 15 |

高保真约束要求：M_p < 10%, t_r < 0.6 s, |u| <= u_sat。

请回答以下问题：

- 在迁移到工况 M 后，比较 S1、S2、S3 在辨识模型与高保真模型中的排序变化并给出排序结果（5分）。

- 说明 S1 为何在高保真模型中失效，给出固定结构层面的证据（5分）。

- 说明结构参数或边界如何限定“可迁移性”：哪些工况下该方案可直接移植，哪些工况下不建议直接沿用（10分）。

### 标准答案

- 排序变化应分两层看：辨识模型中三组方案均满足 Mp<9% 与 tr<0.6 s，因此可按 Jid 从小到大排序，结果为 S1 第一、S2 第二、S3 第三。高保真模型中，如果只看 Jhf，S1 仍最低；但高保真验收必须先过硬约束，S1 出现 Mp=12.4%>10% 且 umax=19%>usat=15%，应剔除。因此高保真可交付排序为 S2 第一、S3 第二，S1 不可直接迁移。（5分）

- S1 的失效证据来自固定结构与迁移条件共同作用。迁移后惯量从 J=1.0 增至 2.2，摩擦从 0.05 增至 0.12，通信延迟从 0.02 s 增至 0.12 s，噪声标准差从 0.002 增至 0.010。S1 的结构编码为 PI, AW=true, FF=false，没有速度前馈，也没有低通滤波或更主动的延迟补偿通道。辨识模型低估了饱和和超调风险；高保真模型把输入饱和与延迟影响显化后，S1 同时违反超调和控制量约束。这说明 S1 的问题不是只差一次参数微调，而是固定结构在迁移工况下暴露出可交付性不足。（5分）

- 可迁移边界应以高保真约束为准。若迁移后仍满足 Mp<10%、tr<0.6 s、u≤usat，且惯量、摩擦、延迟、噪声没有明显放大，可先用辨识模型排序作为初筛，再做高保真复核。当前工况 M 下，S2 的 Mp=8.1%、tr=0.48 s、umax=13.5%<15%，可作为优先可迁移方案；S3 的 Mp=7.8%、tr=0.45 s、umax=12.1%<15%，也可迁移但 Jhf=57 高于 S2，作为备选。S1 在高保真下违反硬约束，不建议直接沿用；若要保留 S1，必须先重整定或改结构，再重新通过高保真验证。结构编码层面的边界是：FF=false 的 PI 类方案在高惯量、高延迟、高噪声下不应只靠辨识模型排序决策；带速度前馈的 S2 对迁移工况更稳健，带低通滤波的 S3 对噪声更友好但综合代价略高。（10分）

### 分步评分标准

| 步骤 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 排序变化判定 | 5 | 辨识模型排序为 S1、S2、S3；高保真可交付排序为 S2、S3，S1 因硬约束失效剔除。 |
| 失效证据解释 | 5 | 能指出 S1 在高保真下超调与控制饱和越界，并结合 PI、无前馈、迁移后惯量/延迟/噪声增大解释固定结构失效。 |
| 迁移边界说明 | 10 | 能说明以高保真约束为迁移门槛，区分 S2 优先、S3 备选、S1 不宜直接沿用，并解释结构编码与参数迁移边界。 |

## T6-3 高保真验证下的多目标交付判断（20分）

### 题干

### 作业题

某液位控制系统拟定三个有限候选控制方案 A/B/C，用于单回路液位调节。请基于给定的硬约束、模型来源与高保真验证证据，判断每个候选方案的交付状态：可交付 / 需修正 / 只能保留为候选。并说明判断依据（取舍逻辑必须关联硬约束、扰动/噪声证据与模型来源）。

- 总任务：

  - 不要求重新优化算法，不要求设计新方法。

  - 只能基于下表已有数据做交付判断。

  - 不允许将模块5方法用于修补。

- 课程单元要求：

  - 识别并区分模型来源（简化模型 / 辨识模型 / 高保真模型）。

  - 结合扰动、噪声与不确定性验证结果。

  - 做出分类判断并给出可追踪依据。

不可放宽硬约束（全部课题共用）

- 峰值超调：Mp≤5%

- 稳态误差：ess≤1%

- 稳定上升沿时间：ts≤1.5 s

- 执行机构限幅：umax≤4.0

高保真扰动与噪声试验条件（判定依据）

- 扰动：负载扰动 Δd=±10%

- 噪声：传感噪声标准差 σn=0.02（量纲一化）

- 高频未建模动态：执行机构滞后 0.25 s + 轻微摩擦项

候选方案与证据

| 方案 | 简化模型来源 | 辨识模型来源 | 高保真模型来源 | 指标及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 二阶等效模型（主导共轭实根） | ARX 辨识（5 Hz 采样） | 非线性液位机理模型 + 饱和+摩擦 + 噪声 | 简化：ts=1.1 s, Mp=4.5%, ess=0.8%, umax=3.6；辨识：ts=1.0 s, Mp=4.0%, ess=0.6%, umax=3.8；高保真（含扰动/噪声）：ts=1.6 s, Mp=6.1%, ess=0.7%, umax=3.9 |
| B | 一阶延迟近似模型 | 互补试验辨识（不同工况拼接） | 统一高保真模型 + 相同工况扰动/噪声 | 简化：ts=1.4 s, Mp=4.8%, ess=0.9%, umax=3.7；辨识：ts=1.5 s, Mp=5.0%, ess=0.9%, umax=3.9；高保真：ts=1.4 s, Mp=4.6%, ess=0.8%, umax=3.8 |
| C | 二阶标准型线性模型 | 经验模型外推（仅局部有效） | 高保真模型（含执行器死区0.12） | 简化：ts=1.2 s, Mp=3.2%, ess=0.5%, umax=4.1；辨识：ts=1.3 s, Mp=3.8%, ess=0.7%, umax=4.4；高保真：ts=2.3 s, Mp=4.0%, ess=2.9%, umax=4.3 |

问题：请按课程要求写出三方案判定，并对每个方案给出一句解释其结论的依据，强调“为何硬约束决定了该结论”。

### 标准答案

- 先确定不可放宽的硬约束与证据优先级。四项硬约束为 Mp≤5%、ess≤1%、ts≤1.5 s、umax≤4.0。本题给出了简化模型、辨识模型与高保真模型三类来源，其中交付判断必须以含扰动、噪声、执行机构滞后与摩擦项的高保真验证为最终依据；简化模型和辨识模型只能作为候选筛选证据，不能覆盖高保真越界结论。（4分）

- 逐项判定三组候选：

| 方案 | 高保真证据 | 硬约束结论 | 交付状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ts=1.6 s，Mp=6.1%，ess=0.7%，umax=3.9 | ts 与 Mp 越界，ess 与 umax 仍满足 | 需修正 |
| B | ts=1.4 s，Mp=4.6%，ess=0.8%，umax=3.8 | 四项硬约束全部满足 | 可交付 |
| C | ts=2.3 s，Mp=4.0%，ess=2.9%，umax=4.3 | ts、ess、umax 多项越界 | 只能保留为候选 |

因此，A 不是可交付方案，但越界集中在动态性能，且执行机构限幅未超出，适合在原结构内继续修正；B 在高保真扰动/噪声条件下全部满足硬约束，可进入交付；C 多项硬约束越界，且辨识模型来源为经验外推、仅局部有效，同时高保真模型含执行器死区，当前证据不足以支撑交付，只能保留为后续候选。（10分）

- 取舍说明如下：本题不能按“简化模型指标最好”或“单项性能最好”直接选择方案，而要先守硬约束，再看高保真证据。A 在简化和辨识模型下表现较好，但高保真下暴露超调和响应时间风险，所以应修正后重验；B 的目标表现不是所有表中最优，但它在最完整证据链中全部达标，是唯一可交付方案；C 虽然超调较低，但稳态误差、响应时间和执行器限幅同时失败，且模型来源不够稳健，不能以低超调掩盖交付风险。最终结论为：A 需修正，B 可交付，C 只能保留为候选。（6分）

### 分步评分标准

| 步骤 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 硬约束与证据路径 | 4 | 正确列出四项硬约束，并说明高保真扰动/噪声验证优先于简化模型和辨识模型。 |
| 三方案交付分类 | 10 | A 判为需修正，B 判为可交付，C 判为只能保留候选，并能引用高保真数据支撑。 |
| 取舍与模型来源说明 | 6 | 说明为什么不能只看简化模型或单项指标，能把结论与模型来源、扰动/噪声和硬约束联系起来。 |

## O6 约束、迁移与高保真验证下的方案修正（40分）

### 题干

请沿用你在 O5 中已经提交的初始控制方案，不得更换控制对象，也不得把模块5中的非线性、数据驱动或强化学习方法作为本题解决方案。现在同一对象进入新工况，出现新的硬约束、扰动/噪声边界或结构编码入口。请在经典控制主线内部完成一次方案修正与交付判断。

提交内容包括：

- 回收 O5 的对象、控制结构和首轮验证结论，说明原方案在新工况下最可能暴露的风险。

- 给出新工况或第二场景的硬约束，至少包含 1 项不可放宽约束和 1 项软目标。

- 给出一张迁移前后比较表，覆盖原工况、新工况、关键指标、约束是否满足和修正方向。

- 说明结构编码入口或固定结构修正入口，例如保留原结构、补充限幅/抗饱和、加入滤波或前馈，但不得引入模块5方法替代。

- 附 MATLAB/Octave 仿真代码、结果图和复现实验说明，验证迁移前后或高保真/扰动/噪声边界。

- 写出一段高保真、扰动或噪声验证边界说明：哪些证据足以支持交付，哪些证据只能说明“保留候选”。

- 附 AI 使用记录摘要，说明 AI 参与了哪些整理、代码检查或文字润色工作，以及你如何核查关键判断。

提交约束：

- 主体正文不超过 900 字。

- 必须附 1 张迁移前后比较表。

- 必须附 1 段高保真或扰动/噪声边界说明。

- 必须附 MATLAB/Octave 仿真代码、结果图与简短复现实验说明。

- 允许原方案在新工况下不满足全部指标，但必须说明修正入口和再次验证条件。

- 可引用带约束求解记录，但不得只报求解器输出，必须回到经典控制结构、指标证据和交付判断；不得把模块5方法作为本题解决方案。

### 参考答案

以下示例沿用 O5 中“小型直流电机转速控制”的首轮 PI 方案。学生可使用自己的连续对象，但必须保持 O5-O6 的对象和证据连续。

O5 中采用

C0s=1.2+0.8s,  G0s=10.35s+1.

首轮验证显示稳态误差明显下降，但超调和控制量峰值开始上升。现在迁移到负载惯量增大、扰动加重且执行器限幅更严格的工况。新硬约束为：Mp≤12%、ts≤3.0 s、umax≤3.5；软目标为尽量缩短恢复时间并减少控制能量。（8分）

| 项目 | O5 原工况 | O6 新工况验证 | 判断 | 修正方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超调 Mp | 约 9% | 约 15% | 硬约束失败 | 降低 Ki 或加入抗饱和 |
| 调节时间 ts | 约 2.2s | 约 3.4s | 硬约束失败 | 降低积分累积并复核带宽 |
| 控制峰值 umax | 约 3.1 | 约 4.2 | 限幅失败 | 加限幅/抗饱和结构 |
| 稳态误差 | 明显下降 | 仍可接受 | 可保留 | 保留 PI 主结构 |

因此原 PI 结构不能直接交付，但不需要更换为模块5方法。修正入口为保持 PI 主结构，加入执行器限幅与抗饱和，并把参数方向改为降低 Ki、适度保留 Kp，例如试探

C1s=1.1+0.45s,

并在限幅 u≤3.5 下重新验证。（8分）

示例 MATLAB/Octave 代码如下：

pkg load control
s = tf('s');
G0 = 1/(0.35*s + 1);
Gm = 1/(0.75*s + 1);      % 新工况：等效惯量增大
C0 = 1.2 + 0.8/s;          % O5 首轮 PI
C1 = 1.1 + 0.45/s;         % O6 修正入口
T0 = feedback(C0*G0, 1);
Tm0 = feedback(C0*Gm, 1);
Tm1 = feedback(C1*Gm, 1);
t = 0:0.01:10;
figure;
step(T0, Tm0, Tm1, t);
grid on;
legend('O5 original', 'O6 migrated baseline', 'O6 revised candidate');
title('O6 migration validation');
print('-dpng', 'O6-validation.png');

O6 迁移验证阶跃响应

结果图应显示三条阶跃响应：原工况、迁移后未修正方案、迁移后修正候选。若修正候选仍未满足全部硬约束，只能保留为候选；若在扰动/噪声和限幅条件下同时满足 Mp、ts 与 umax，才可写为可交付。（8分）

高保真或扰动/噪声边界说明：本题不能只用简化模型的阶跃曲线作交付依据。交付证据至少应包含迁移后对象、负载扰动、执行器限幅和噪声条件下的同一组指标。若只有简化模型达标，而扰动或限幅下超调、调节时间、控制峰值任一硬约束失败，则结论应为“需修正”或“保留候选”。（8分）

AI 使用记录摘要示例：AI 参与了迁移前后比较表整理、Octave 代码语法检查和文字压缩；关键模型、参数、仿真运行、图像生成和交付判断由学生自行核查，特别核查了硬约束是否在迁移后仍成立。（8分）

### 评分标准

| 步骤 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| O5 证据回收与新约束表达 | 8 | 对象、结构和原验证结论连续，能明确不可放宽硬约束和软目标。 |
| 迁移前后比较与修正入口 | 8 | 比较表完整，修正方向仍在经典控制主线内部。 |
| 仿真代码、结果图与复现实验说明 | 8 | 附 MATLAB/Octave 代码、结果图说明和可复现实验条件。 |
| 高保真或扰动/噪声边界 | 8 | 能区分可交付、需修正和保留候选的证据门槛。 |
| AI 使用记录摘要 | 8 | 说明 AI 参与范围与学生核查责任。 |