# 江苏科技大学课程考试卷（A）

课程名称：《自动控制原理》 开课学期：2025–2026学年第2学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

答题说明：考试时间为120分钟。考生应将全部试题答案写在答题纸对应位置，在试卷原题处及其它位置答题均为无效。

## 一、计算题（每题10分，共10分）

极点位置与稳定性类型识别

已知 5 个连续时间单位负反馈闭环系统的闭环极点配置如下（复平面关于实轴对称）：

A. s=−1,−4

B. s=−1±j2

C. s=±j2

D. s=+1,−2

E. s=+0.5±j2

为便于仅根据极点位置进行定性判断，统一假设各系统均为最小相位、无零极点对消、所有极点模态均可观测。

请回答：

（1）判断 A-E 各配置对应的稳定类型（稳定 / 临界稳定 / 不稳定），并简述判断依据。

（2）分别说明其单位阶跃响应草图应呈现的主要特征，可用简明文字代替作图。

（3）说明哪些配置在一般闭环控制工程中可用，并说明理由。

## 二、计算题（每题10分，共10分）

物理对象到传递函数

设单自由度弹簧-阻尼-质量系统如下一维运动：质量块质量为 m=1 kg，阻尼系数为 c=2 N⋅s/m，弹簧刚度为 k=4 N/m。输入为作用在质量块上的外力 f(t)，输出为质量块位移 x(t)。设运动方向取向右为正，求传递函数时取零初始条件。

（1）根据受力平衡列出系统的微分方程。

（2）求系统传递函数 G(s)=X(s)/F(s)。

（3）将所得传递函数化为标准二阶形式 G(s)=Kωn2s2+2ζωns+ωn2，并写出 K、ωn、ζ 的数值。

## 三、计算题（每题10分，共10分）

结构图等效传递函数

图 1 双环负反馈控制系统结构图

已知图 1 所示双环负反馈控制系统结构图。前向通路依次为 G1(s)=Ks+1、G2(s)=2s+2；内环反馈为 H1(s)=12（负反馈），作用于 G1(s) 与 G2(s) 之间的求和点；外环反馈为 H2(s)=1（单位负反馈），作用于系统输入端求和点。取参数 K=2。

（1）先化简内环，求从 G1(s) 输出端到系统输出 C(s) 的内环等效传递函数 Gin(s)。

（2）再将 G1(s) 与 Gin(s) 组成的前向通路与外环一起化简，求闭环传递函数 T(s)=C(s)/R(s)。

（3）若仅将增益改为 K′=4，其余环节保持不变，直接写出新的闭环等效传递函数 T′(s)。

要求：只求等效传递关系，不分析稳定性，不讨论控制器设计。

## 四、计算题（每题15分，共15分）

劳斯判据与稳定范围

已知某闭环系统的特征方程为

s4+3s3+(K+1)s2+(8−K)s+2=0

其中 K 为实参数。

（1）用劳斯判据求系统稳定的 K 取值范围。

（2）给出系统处于临界稳定时的 K 值。

（3）用一句话说明：为什么这里求出的稳定区间只能看作后续参数筛选的第一层可行域？

## 五、计算题（每题15分，共15分）

根轨迹读图与增益迁移

图 2 根轨迹读图示意图（20260623-160841）

某单位负反馈系统只采用比例控制，实际控制器增益记为 Kc，且只考虑 Kc≥0。根轨迹主图对应开环极点 0,−2,−6、无开环零点，采用“作图增益” Kr，两者关系为 Kr=4Kc。根轨迹读图示意如图 2，请依据图中标注完成读图、换算和趋势解释。

请回答：

（1）写出闭环稳定的 Kr 取值窗口，并换算为实际控制器增益 Kc 的稳定窗口。

（2）若工程上要求“工作增益不超过稳定边界的 80%”，求允许的 Kc 上限。

（3）现把控制器增益从 Kc=0.50 增大到 Kc=1.50。说明根轨迹上的极点总体向哪个方向迁移，并结合图中 Kr=2 与 Kr=6 附近的读点解释闭环响应在振荡程度、超调趋势和衰减快慢上的变化。

## 六、计算题（每题10分，共10分）

型别、误差系数与稳态误差

已知某单位负反馈系统的开环传递函数为

G0(s)=12(s+2)s(s+3)(s+4).

请回答：

（1）判断该系统的型别。

（2）计算位置误差系数 Kp、速度误差系数 Kv 与加速度误差系数 Ka。

（3）求单位阶跃输入、单位斜坡输入与单位抛物输入下的稳态误差。

（4）结合结果，用一句话概括该结构“能保证什么、不能保证什么”的稳态跟踪能力。

## 七、计算题（每题15分，共15分）

同一对象的时域-频域基础对照

已知某单位负反馈实验中可抽象出一个标准二阶对象，其传递函数写为

G(s)=25s2+4s+25。

课堂观察到：当输入为单位阶跃时，该对象的输出不是单调上升，而是先出现一定超调，随后伴随衰减振荡并逐步趋于稳态。

请围绕这一同一对象完成下列问题：

（1）将该传递函数写成标准二阶形式 ωn2s2+2ζωns+ωn2，写出 ωn 与 ζ，并判断该对象的阻尼状态。

（2）根据该对象的传递函数与上述时域表现，手工画出基础 Bode 幅频草图与相频草图。要求在图上或文字中明确标出：低频增益、大致转折区所在频率范围、高频渐近斜率、相位起止趋势，以及在自然频率附近是否存在“峰起更明显”的趋势。

（3）用一句到两句话说明：为什么这个对象在时域上会表现为“有超调并伴随振荡”，而在频域幅频图上又会在某一频率附近表现出较明显的抬升趋势。

说明：本题只要求基础对象级分析与基础 Bode 手工绘图，不要求计算相位裕度、增益裕度，不要求作稳定性判别。

## 八、计算题（每题15分，共15分）

滞后校正整定

某单位负反馈控制系统的未校正开环传递函数为

L0(s)=G(s)=4s(0.1s+1)(0.05s+1).

已知未校正系统的幅值交叉频率约为 ωc0=3.6 rad/s，相位裕度约为 γ0=60∘。系统对单位斜坡输入的稳态误差偏大。设计要求为 ess,ramp≤0.05，γ≥50∘。同时希望主要改善低频稳态精度，不要求明显提高交叉频率。

请完成：

（1）计算未校正系统的 Kv 与单位斜坡稳态误差。

（2）根据稳态误差、低频增益和相位裕度证据，说明为什么本题应采用滞后校正。

（3）采用滞后校正网络 C(s)=β1+s/ωz1+s/ωp，ωp=ωz/β，β>1 完成参数整定。可取 ωz=ωc0/10。

（4）写出校正器 C(s)，估计校正后的 Kv、单位斜坡稳态误差、交叉频率和相位裕度。