# 自动控制原理 第一章作业

## T1-1 开环与闭环控制对比分析

已知同一被控对象的名义模型取为 Gps=1/s−1，控制器取为 Cs=2。现考虑以下两种接法：

- 开环控制：参考输入 r 先经过控制器 Cs，再进入被控对象 Gps，输出为 y，不引入反馈。

- 闭环控制：采用单位负反馈，误差信号 e=r−y 先经过控制器 Cs，再进入被控对象 Gps，输出为 y。

设输入为单位阶跃信号，回答下列问题：

- 从闭环极点或系统极点的角度，说明上述两种接法在稳定性上的差异，并给出理由。

- 若被控对象参数发生 10% 偏移，即实际对象变为 Gp′s=1/s−a，其中 a 可能为 0.9 或 1.1，讨论哪一种接法受影响更大，并说明原因。

- 画出两种系统在单位阶跃输入下的响应对比草图，并分别作定性说明（如是否发散、是否收敛、收敛快慢、输出变化趋势等）。

要求：可结合传递函数与极点位置进行分析，但不要求展开繁琐计算。

## T1-2 极点位置与稳定性类型识别

已知 5 个连续时间单位负反馈闭环系统的闭环极点配置如下（复平面关于实轴对称，以下用文字给出极点位置）：

A. s=−1,−4

B. s=−1±j2

C. s=±j2

D. s=+1,−2

E. s=+0.5±j2

为便于仅根据极点位置进行定性判断，统一作如下假设：各系统均为最小相位、无零极点对消、所有极点模态均可观测，且只要求画标准化单位阶跃响应的定性草图，不要求精确函数表达式与精确数值。

请回答：

- 判断 A-E 各配置对应的稳定类型（稳定 / 临界稳定 / 不稳定），并简述判断依据。

- 分别说明其单位阶跃响应草图应呈现的主要特征，可用简明文字代替作图，例如”单调收敛”“衰减振荡后收敛”“等幅振荡不收敛”“发散”等。

- 说明哪些配置在一般闭环控制工程中可用，并说明理由。

## T1-3 从时域曲线反推系统类型

某四个连续时间系统在单位阶跃输入 rt=1t 作用下，测得四条归一化输出曲线 A、B、C、D，如图所示。

T1-3 四条单位阶跃响应曲线（A—D）

四条曲线的主要读图特征如下：

曲线 A：输出从 0 开始单调上升，t=1 s 时约为 0.63，t=2 s 时约为 0.86，t=4 s 时约为 0.98；全过程无超调、无振荡。

曲线 B：输出先快速上升并越过 1，第一峰值约 ymax=1.25，随后振荡衰减；到第二个峰值时约为 1.06，最终稳定在 1 附近。

曲线 C：输出越过 1 后，后续振荡幅值不减小反而持续增大；第一次峰值约为 2.2（远超 1），随后峰值进一步增大，长期振荡发散，无稳定稳态值。

曲线 D：输出缓慢单调爬升，在约 t=9 s 处出现一个极小的峰值 ymax=1.05，随后回落并稳定在 1 附近；从曲线外观看几乎像单调收敛，但确实存在极小超调。

请回答：

- 分别判断 A、B、C、D 四条曲线所对应系统的主导极点特征。至少说明：主导极点更像是实极点还是共轭复数极点；系统是稳定还是不稳定；若能判断阻尼特性，请给出阻尼比 ζ 的大致范围或符号特征。

- 对曲线 B、D，分别估算其超调量 σ% 与阻尼比 ζ。可使用二阶主导近似公式 σ%=ymax−y∞/y∞×100%，以及 σ=exp−ζπ/1−ζ2（其中 σ 取小数而非百分数）。

- 说明你用哪些”可直接从时域曲线读出”的特征来区分这四条曲线。至少写出 4 条，并说明这些特征分别支持了哪些判断。

说明：本题重在从响应形状逆向判断系统特性，不要求反求精确传递函数。

## T1-4 工程场景反馈控制判断

请阅读以下两个工程控制场景，针对每个场景回答三个问题：（1）该场景的主要干扰来源和不确定性有哪些？（2）仅采用开环控制是否足够？请给出工程理由。（3）如果引入反馈控制，传感器应该测量什么物理量？

### 场景A：家用洗衣机定时脱水程序

某型号家用全自动洗衣机执行脱水程序时，采用定时控制方式：设定脱水时间为5分钟，电机以固定转速（1200rpm）运转，到达设定时间后自动停止。

### 场景B：无人机悬停高度保持

某四旋翼无人机执行定点悬停任务，要求在离地10米高度保持位置，持续10分钟。无人机通过调节四个电机的转速来控制升力，从而维持高度。

请分别对场景A和场景B进行分析，按要求回答上述三个子问题。