# 自动控制原理 作业7：线性主干边界与方法迁移判断

本次作业包含 2 道闭题与 1 道开放题，总分 100分。

## T7-1 线性主干边界与方法进入条件（25分）

某实验室面对同一类“伺服定位控制”任务：被控对象均为电机-负载系统，目标是在给定位置指令下实现稳定、快速、可验证的跟踪，并满足安全约束。工程组已有一套基于线性化模型的经典控制流程：建模、稳定性分析、时域/频域指标校核、参数整定与实验验证。现在出现以下四类证据：

- 场景A：小范围运行时，阶跃响应、频域裕度和扰动恢复均与线性模型预测基本一致；扩大到额定工作区后，指标仍满足任务要求。

- 场景B：接近行程边界时，执行器饱和明显，出现限幅后的恢复变慢；小范围线性指标仍好，但大范围响应与线性预测偏离。

- 场景C：对象结构复杂、负载变化频繁，精确机理建模代价高；历史运行数据覆盖了主要工况，但部分极端工况样本很少。

- 场景D：任务目标不是固定跟踪一个给定轨迹，而是在多种工况下自主选择动作以兼顾速度、能耗和安全；显式写出控制律十分困难，且试错有安全成本。

请回答以下问题：

- 判断线性主干在四个场景中分别应继续作为主方法、作为基线方法，还是已经暴露边界，并说明依据。

- 对场景B、C、D分别说明更合适的迁移方向：非线性边界分析、数据驱动方法、策略学习路线，或仍回到线性主干；要求写出进入条件和主要验证责任。

- 说明为什么“有数据就应该上学习方法”和“线性主干失效等于经典控制无价值”这两种说法都不成立。

约束：本题只考方法边界识别，不要求推导描述函数、相平面、MPC、RL或数据驱动算法。回答必须围绕对象边界、任务约束、验证证据和方法进入条件展开。

## T7-2 同题下的方法迁移与路线选择（25分）

某教学实验平台需要完成一个“单输入单输出执行机构的位置跟踪”任务。已知被控对象在小范围工作点附近近似线性，已有阶跃响应、扰动恢复和稳态误差记录；当前要求是在不改变硬件和安全联锁的前提下，把跟踪误差、扰动恢复时间和调试工作量控制在可解释、可验收的范围内。平台还会持续积累运行数据，但目前数据只覆盖常见给定信号和中等负载，极端负载与传感器异常样本较少。

只能在下列三条路线中选择和比较，不得新增外部路线：

A. 经典控制路线：以线性模型、频域/时域指标和补偿器整定为主，必要时做小范围参数修正。

B. 数据驱动路线：利用已采集数据修正模型、识别边界或辅助整定，但仍保留显式控制结构和验收指标。

C. 策略学习路线：在仿真或受限环境中学习控制策略，用于显式控制律难以预设、工况组合复杂的场景。

请完成结构化设计判断：

- 给出你的首选路线，并说明它与当前任务条件的匹配关系。

- 比较 A、B、C 三条路线的主要收益和主要风险。

- 从可解释性、验证代价和工程责任角度说明你的判断。

- 给出从首选路线向更高级路线迁移的条件，以及“不应升级”的条件。

- 明确说明本题中哪些外部路线、算法推导或实现内容不应展开。

## O7 最终完整控制方案（50分）

请沿用 O1-O6 的同一自选控制对象，提交一份最终完整控制方案。不得更换对象，不得另起一套与前六次无关的新方案；若前序作业中曾调整参数或模型，应说明调整发生在哪一次以及理由。

提交内容：

- 主体正文不超过 1200 字，必须覆盖问题定义、基线模型、机理诊断、结构比较、初始方案、优化与迁移、O7 最终方案、当前方案边界、进一步升级路径。

- 提交 2-3 张总览图/表，例如 O1-O6 继承链表、最终控制结构总览图、关键证据矩阵。

- 提交最终核心仿真结果图，至少比较 O5 原基线方案、迁移后未修正方案、O7 最终修正版方案，并提交可运行的 MATLAB/Octave 代码。

- 提交 AI 使用记录摘要，说明 AI 用于哪些环节、人工核查了哪些结论、哪些内容由本人最终负责。

允许讨论 MPC、数据驱动控制或强化学习作为未来升级方向，但只能说明进入条件、预期收益、风险和验证责任；不得把这些方法写成已实现算法，不得提交训练流程或调参竞赛式内容。