# 自动控制原理 第一章作业（含参考答案）

## T1-1 开环与闭环控制对比分析

### 题干

已知同一被控对象的名义模型取为 Gps=1/s−1，控制器取为 Cs=2。现考虑以下两种接法：

- 开环控制：参考输入 r 先经过控制器 Cs，再进入被控对象 Gps，输出为 y，不引入反馈。

- 闭环控制：采用单位负反馈，误差信号 e=r−y 先经过控制器 Cs，再进入被控对象 Gps，输出为 y。

设输入为单位阶跃信号，回答下列问题：

- 从闭环极点或系统极点的角度，说明上述两种接法在稳定性上的差异，并给出理由。

- 若被控对象参数发生 10% 偏移，即实际对象变为 Gp′s=1/s−a，其中 a 可能为 0.9 或 1.1，讨论哪一种接法受影响更大，并说明原因。

- 画出两种系统在单位阶跃输入下的响应对比草图，并分别作定性说明（如是否发散、是否收敛、收敛快慢、输出变化趋势等）。

要求：可结合传递函数与极点位置进行分析，但不要求展开繁琐计算。

### 参考答案

1. 稳定性差异分析：

开环时，系统从 r 到 y 的传递函数为 Tos=CsGps=2/s−1。其极点位于 s=+1，落在复平面右半平面，因此开环系统不稳定。也就是说，单位阶跃输入下，输出中会含有 et 形式的发散项。

闭环时，单位负反馈下传递函数为 Tcs=CsGps/1+CsGps=2/s−1/1+2/s−1=2/s+1。其极点位于 s=−1，落在左半平面，因此闭环系统稳定。由此可见，反馈把原来位于右半平面的极点”拉回”到左半平面，这是稳定性改善的根本原因。

2. 参数偏移 10% 时的影响比较：

当对象参数偏移后，实际对象为 Gp′s=1/s−a，其中 a=0.9 或 1.1。

开环时，传递函数变为 To′s=2/s−a，极点直接就是 s=a。由于 a 仍为正，因此极点依旧在右半平面，系统仍不稳定；而且 a 从 1 变成 1.1 时，极点更靠右，发散更快；变成 0.9 时虽然发散稍慢，但本质上仍不稳定。说明开环对对象参数变化非常敏感，因为没有反馈来修正对象本身的变化。

闭环时，传递函数变为 Tc′s=2/s−a/1+2/s−a=2/s+2−a，极点为 s=a−2。当 a=0.9 时，极点为 −1.1；当 a=1.1 时，极点为 −0.9。两种情况下极点都仍在左半平面，所以闭环系统仍保持稳定，只是响应速度略有变化：极点更靠左时收敛更快，极点向右移动时收敛稍慢。

因此，受参数偏移影响更大的是开环接法。原因是开环没有利用输出信息修正偏差，对象参数变化会直接反映到系统极点和响应中；闭环有负反馈，能削弱参数变化对系统行为的影响，提高鲁棒性。

3. 阶跃响应草图与定性说明：

开环系统：单位阶跃响应应画成从 0 出发后不断上升、且越来越快发散的曲线，不会趋于稳态值。原因是极点在右半平面，响应中含指数增长项，系统不稳定。

闭环系统：单位阶跃响应应画成从 0 出发、单调上升并最终趋于某一有限常值的曲线。由 Tcs=2/s+1 可知其为一阶稳定系统，响应平稳收敛、无振荡。参数偏移后，若 a=0.9，则极点更靠左，曲线比名义情况收敛稍快；若 a=1.1，则极点稍向右，曲线比名义情况收敛稍慢，但仍能收敛。

总体上，两条草图应突出：开环发散，闭环收敛；开环对参数偏移更敏感，闭环表现出一定鲁棒性。

参考图：

T1-1 单位阶跃响应对比：开环（不稳定，发散）vs 闭环（稳定，收敛至 2）

### 评分标准

- 写出两种接法的传递函数，并用极点位置判断稳定性，4分。

  - 判分标准：正确给出开环 Tos=2/s−1、闭环 Tcs=2/s+1 或等价推导；明确指出开环极点在右半平面因此不稳定，闭环极点在左半平面因此稳定。若只定性说明反馈使系统更稳定但未结合极点，最多得 2 分。

- 分析 10% 参数偏移后两种接法的受影响程度，3分。

  - 判分标准：能写出或说明开环极点变为 s=a、闭环极点变为 s=a−2，并比较 a=0.9、1.1 时的结果；明确结论为开环受影响更大。若只有结论没有原因，给 1 分；若能说明反馈降低参数敏感性、增强鲁棒性，可得满分。

- 画出开环与闭环的阶跃响应对比草图，2分。

  - 判分标准：开环草图应体现发散上升且不收敛；闭环草图应体现单调收敛到有限值。两者趋势都画对得 2 分，只画对一个得 1 分。

- 对两种响应作定性说明，1分。

  - 判分标准：说明开环因右半平面极点而发散，闭环因左半平面极点而收敛，并指出参数偏移时闭环仅表现为快慢变化、开环则发散程度变化更明显。

## T1-2 极点位置与稳定性类型识别

### 题干

已知 5 个连续时间单位负反馈闭环系统的闭环极点配置如下（复平面关于实轴对称，以下用文字给出极点位置）：

A. s=−1,−4

B. s=−1±j2

C. s=±j2

D. s=+1,−2

E. s=+0.5±j2

为便于仅根据极点位置进行定性判断，统一作如下假设：各系统均为最小相位、无零极点对消、所有极点模态均可观测，且只要求画标准化单位阶跃响应的定性草图，不要求精确函数表达式与精确数值。

请回答：

- 判断 A-E 各配置对应的稳定类型（稳定 / 临界稳定 / 不稳定），并简述判断依据。

- 分别说明其单位阶跃响应草图应呈现的主要特征，可用简明文字代替作图，例如”单调收敛”“衰减振荡后收敛”“等幅振荡不收敛”“发散”等。

- 说明哪些配置在一般闭环控制工程中可用，并说明理由。

### 参考答案

总体判据： 连续时间闭环系统中，全部极点位于左半平面开区域则稳定；若无右半平面极点，且仅有简单虚轴极点，则临界稳定；只要存在右半平面极点，或出现导致发散的情况，则不稳定。

分配置结论：

A. 稳定类型：稳定

- 判断依据：两个极点都位于左半平面实轴上。

- 阶跃响应：响应从初值出发单调趋向稳态值，基本不振荡，通常可画成先快后慢地平滑收敛。

- 工程可用性：可用。理由：能收敛且无持续振荡，鲁棒性和实现性通常较好。

B. 稳定类型：稳定

- 判断依据：共轭复极点实部为负，位于左半平面。

- 阶跃响应：响应表现为衰减振荡，可能有超调，振荡幅值逐渐减小并最终收敛到稳态值。

- 工程可用性：可用。理由：虽然存在振荡和超调，但能衰减并收敛，工程中常见，只需阻尼和超调满足指标。

C. 稳定类型：临界稳定

- 判断依据：极点位于虚轴上，且为简单虚轴共轭极点，没有右半平面极点。

- 阶跃响应：响应呈等幅持续振荡，不会衰减到稳态；草图应表现为围绕某一水平附近持续周期振荡、幅值不减。

- 工程可用性：一般不可用。理由：不能收敛，持续振荡会导致跟踪和调节品质不满足一般闭环控制要求。

D. 稳定类型：不稳定

- 判断依据：存在右半平面实极点 +1。

- 阶跃响应：响应会沿非振荡方式发散，整体趋势远离稳态值，幅值随时间增大。

- 工程可用性：不可用。理由：输出发散，系统不能稳定工作。

E. 稳定类型：不稳定

- 判断依据：共轭复极点实部为正，位于右半平面。

- 阶跃响应：响应表现为振荡且振幅越来越大，即发散振荡，草图应画成包络线不断扩张的振荡曲线。

- 工程可用性：不可用。理由：振荡幅值不断增大，系统失稳。

总体工程结论： 在一般闭环控制工程中，A、B 可用；其中 A 对应非振荡稳定响应，B 对应欠阻尼但可收敛的稳定响应。C 虽为临界稳定但不收敛，D、E 均不稳定，因此 C、D、E 一般不可用。

参考草图：

T1-2 五种极点配置阶跃响应参考草图：A 单调收敛、B 衰减振荡、C 等幅振荡、D 单调发散、E 振荡发散

### 评分标准

- 写出总体判断准则，2分。 判分标准：明确指出”左半平面稳定、简单虚轴极点临界稳定、右半平面极点不稳定”得 2 分；少一类或表述不完整得 1 分。

- A 配置判断，3分。 判分标准：判为稳定 1 分；说明因极点全在左半平面实轴上 1 分；阶跃响应写出单调收敛/基本不振荡且工程可用 1 分。

- B 配置判断，3分。 判分标准：判为稳定 1 分；说明因共轭复极点实部为负 1 分；阶跃响应写出衰减振荡后收敛并判断工程可用 1 分。

- C 配置判断，4分。 判分标准：判为临界稳定 1 分；说明因简单虚轴极点且无右半平面极点 1 分；阶跃响应写出等幅持续振荡、不收敛 1 分；说明一般工程不可用 1 分。

- D 配置判断，3分。 判分标准：判为不稳定 1 分；说明因存在右半平面实极点 1 分；阶跃响应写出非振荡发散且工程不可用 1 分。

- E 配置判断，3分。 判分标准：判为不稳定 1 分；说明因存在右半平面共轭复极点 1 分；阶跃响应写出振荡发散且工程不可用 1 分。

- 汇总哪些配置工程可用，2分。 判分标准：明确给出 A、B 可用，C、D、E 一般不可用得 2 分；若只答对可用项或不可用项一侧得 1 分。

## T1-3 从时域曲线反推系统类型

### 题干

某四个连续时间系统在单位阶跃输入 rt=1t 作用下，测得四条归一化输出曲线 A、B、C、D，如图所示。

T1-3 四条单位阶跃响应曲线（A—D）

四条曲线的主要读图特征如下：

曲线 A：输出从 0 开始单调上升，t=1 s 时约为 0.63，t=2 s 时约为 0.86，t=4 s 时约为 0.98；全过程无超调、无振荡。

曲线 B：输出先快速上升并越过 1，第一峰值约 ymax=1.25，随后振荡衰减；到第二个峰值时约为 1.06，最终稳定在 1 附近。

曲线 C：输出越过 1 后，后续振荡幅值不减小反而持续增大；第一次峰值约为 2.2（远超 1），随后峰值进一步增大，长期振荡发散，无稳定稳态值。

曲线 D：输出缓慢单调爬升，在约 t=9 s 处出现一个极小的峰值 ymax=1.05，随后回落并稳定在 1 附近；从曲线外观看几乎像单调收敛，但确实存在极小超调。

请回答：

- 分别判断 A、B、C、D 四条曲线所对应系统的主导极点特征。至少说明：主导极点更像是实极点还是共轭复数极点；系统是稳定还是不稳定；若能判断阻尼特性，请给出阻尼比 ζ 的大致范围或符号特征。

- 对曲线 B、D，分别估算其超调量 σ% 与阻尼比 ζ。可使用二阶主导近似公式 σ%=ymax−y∞/y∞×100%，以及 σ=exp−ζπ/1−ζ2（其中 σ 取小数而非百分数）。

- 说明你用哪些”可直接从时域曲线读出”的特征来区分这四条曲线。至少写出 4 条，并说明这些特征分别支持了哪些判断。

说明：本题重在从响应形状逆向判断系统特性，不要求反求精确传递函数。

### 参考答案

各曲线判断：

A： A 为稳定、无振荡、单调逼近稳态，主导极点应为负实极点（或一组负实极点中某个实极点占主导），更接近一阶或过阻尼情形。若勉强套二阶语言，可视为 ζ≥1，至少不存在主导欠阻尼复极点。

B： B 为稳定衰减振荡并存在明显超调，主导极点应为实部小于 0 的共轭复数极点，属于欠阻尼系统，阻尼比范围为 0<ζ<1，且由 25% 超调可判断阻尼中等偏小，约 ζ≈0.40。

C： C 为振荡发散，说明主导极点应为实部大于 0 的共轭复数极点，系统不稳定。若沿用阻尼比语言，可说等效阻尼为负，即 ζ<0；不能把它当成稳定欠阻尼系统。

D： D 缓慢爬升至接近稳态后出现一个极小的峰值（约 5% 超调），随后稳定，说明系统稳定、存在共轭复数极点（欠阻尼），但阻尼很大、振荡极不明显。主导极点为实部较大负值的共轭复极点，阻尼比接近但小于 1。按小超调近似，ζ 约为 0.69，接近临界阻尼但仍属欠阻尼范畴。

σ% 与 ζ 估算：

B： σpercent=25%，ζestimate≈0.404，可取 0.40。计算过程：曲线 B 的稳态值 y∞≈1，第一峰值 ymax≈1.25，因此 σ=1.25−1/1=0.25，即 σ%=25%。由 0.25=exp−ζπ/1−ζ2，解得 ζ≈0.404。

D： σpercent=5%，ζestimate≈0.690，可取 0.69 或 0.70。计算过程：曲线 D 的稳态值 y∞≈1，峰值 ymax≈1.05，因此 σ=1.05−1/1=0.05，即 σ%=5%。由 0.05=exp−ζπ/1−ζ2，解得 ζ≈0.690。

区分四条曲线所用特征：

- 是否存在稳定稳态值。 A、B、D 最终都回到并停留在 1 附近，说明稳定；C 长期振幅增大，不存在稳定稳态值，说明不稳定。

- 是否振荡。 A 基本不振荡，倾向主导实极点；B、C 存在明显交替峰谷，说明主导复极点；D 末端出现极小峰值（需仔细观察），说明不能视为纯一阶/过阻尼，确有欠阻尼复极点但阻尼极大。

- 振荡包络是衰减还是发散。 B 的峰值逐步减小，对应复极点实部小于 0；C 的峰值逐步增大，对应复极点实部大于 0。

- 超调量大小。 B 的 25% 超调明显大于 D 的 5%，因此 B 的阻尼更小、D 的阻尼更大。

- 超调量的精细程度。 D 的超调量约 5%，肉眼几乎看不出（需与 A 的零超调对比才能发现顶端极小的峰值）；B 的 25% 超调则直观可辨；这一”超调量的有无与大小”正是区分 A、B、D 三条稳定曲线的核心手段。

总结： 四条曲线可概括为：A 稳定主导实极点（无超调）；B 稳定欠阻尼复极点（25% 超调，明显振荡）；C 不稳定复极点（振荡发散）；D 稳定高阻尼欠阻尼复极点（5% 超调，极不明显，几乎类单调收敛）。

### 评分标准

- 判断曲线 A 的主导极点特征，2分。 判分标准：答出”稳定、无超调、主导负实极点或过阻尼/近一阶”给 2 分；只答出稳定且无振荡但未说明极点类型给 1 分。

- 判断曲线 B 的主导极点特征，2分。 判分标准：答出”稳定、衰减振荡、主导共轭复极点、0<ζ<1“给 2 分；只答出欠阻尼或只答出复极点给 1 分。

- 判断曲线 C 的主导极点特征，2分。 判分标准：答出”振荡发散、不稳定、主导共轭复极点实部大于 0 或 ζ<0“给 2 分；只答出不稳定或只答出发散振荡给 1 分。

- 判断曲线 D 的主导极点特征，2分。 判分标准：答出”稳定、存在极小超调、主导极点为高阻尼欠阻尼共轭复极点（ζ 接近 1 但 <1）“给 2 分；只答出稳定且无振荡/超调很小但未说明极点类型给 1 分。

- 估算曲线 B 的超调量与阻尼比，2分。 判分标准：算出 σ%=25% 且 ζ 约为 0.40 给 2 分；只算对其中一个给 1 分。数值允许小范围误差。

- 估算曲线 D 的超调量与阻尼比，2分。 判分标准：算出 σ%=5% 且 ζ 约为 0.69 至 0.70 给 2 分；只算对其中一个给 1 分。数值允许小范围误差。

- 说明区分四条曲线所依据的时域特征，3分。 判分标准：写出至少 4 条有效特征，并能把特征与对应判断联系起来给 3 分；仅列特征但联系不清给 2 分；少于 4 条或明显重复给 1 分。

## T1-4 工程场景反馈控制判断

### 题干

请阅读以下两个工程控制场景，针对每个场景回答三个问题：（1）该场景的主要干扰来源和不确定性有哪些？（2）仅采用开环控制是否足够？请给出工程理由。（3）如果引入反馈控制，传感器应该测量什么物理量？

### 场景A：家用洗衣机定时脱水程序

某型号家用全自动洗衣机执行脱水程序时，采用定时控制方式：设定脱水时间为5分钟，电机以固定转速（1200rpm）运转，到达设定时间后自动停止。

### 场景B：无人机悬停高度保持

某四旋翼无人机执行定点悬停任务，要求在离地10米高度保持位置，持续10分钟。无人机通过调节四个电机的转速来控制升力，从而维持高度。

请分别对场景A和场景B进行分析，按要求回答上述三个子问题。

### 参考答案

#### 场景A：家用洗衣机定时脱水程序

1. 主要干扰来源和不确定性：

- 衣物负载量变化（湿衣物重量从1kg到5kg不等）

- 衣物在滚筒内分布不均匀导致的偏心振动

- 电网电压小幅波动（±10%）

- 电机绕组温度升高导致的电阻变化和参数漂移

2. 开环控制是否足够：足够

理由：

- 脱水过程的目标是甩出衣物中的水分，而非精确控制转速或脱水程度，允许一定范围的性能波动；

- 电机本身具有机械惯性，对小幅电压波动和负载变化具有自然鲁棒性；

- 定时控制在工程实践中已被验证有效，成本低廉、可靠性高；

- 虽然负载变化会影响脱水效率，但5分钟的设定时间对最大负载仍有足够裕度，最坏情况下只是多耗费少量电能，不会造成安全问题或功能失效。

3. 传感器测量量： 滚筒实际转速（rpm），可通过测速发电机或霍尔传感器实现

#### 场景B：无人机悬停高度保持

1. 主要干扰来源和不确定性：

- 阵风和风切变（风速0-10m/s随机变化）

- 电池电压随放电过程持续下降（从16.8V降至14.0V）

- 螺旋桨效率受空气密度和温度影响

- 无人机自身重量因任务载荷释放或燃油消耗而变化

- 地面效应在接近地面时改变升力特性

2. 开环控制是否足够：不足够，必须引入反馈

理由：

- 风扰动是持续存在且不可预测的外部干扰，开环无法补偿，会导致无人机被吹离目标位置或高度；

- 电池电压下降会导致电机转速和升力持续衰减，开环固定油门设置将导致高度持续下降甚至坠机；

- 高度保持精度要求较高（通常要求±0.5米以内），开环控制无法达到此精度；

- 安全考虑：失控的无人机可能造成人员伤害或财产损失，反馈控制是安全飞行的必要条件。

3. 传感器测量量： 实际对地高度，可采用气压计、超声波/激光测距传感器、GPS高度或视觉SLAM融合方案

### 评分标准

本题共6个评分点，每点2-3分，总分15分。

#### 场景A（7分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 干扰来源分析 | 2分 | 至少列出2项合理干扰（负载变化、电压波动、振动等） |
| 开环判断与理由 | 3分 | 判断正确（足够）1分，理由充分2分（需提及性能容忍度、成本、惯性鲁棒性中至少两点） |
| 传感器选择 | 2分 | 指出测量转速或相关物理量 |

#### 场景B（8分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 干扰来源分析 | 3分 | 至少列出2项合理干扰（风扰、电池衰减、重量变化等） |
| 开环判断与理由 | 3分 | 判断正确（不足够）1分，理由充分2分（需提及外部干扰不可预测、参数漂移、精度要求或安全因素中至少两点） |
| 传感器选择 | 2分 | 指出测量高度或相关物理量 |

#### 扣分项

- 场景判断结论与理由矛盾：扣3分

- 传感器选择与控制目标不匹配（如场景B测电流而非高度）：扣2分