# 自动控制原理 第二章作业

本次作业包含 3 道闭题与 1 道开放题。

## T2-1 物理对象到传递函数

设单自由度弹簧-阻尼-质量系统如下一维运动：质量块质量为 m=1 kg，阻尼系数为 c=2 N⋅s/m，弹簧刚度为 k=4 N/m。输入为作用在质量块上的外力 ft，输出为质量块位移 xt。设运动方向取向右为正，求传递函数时取零初始条件。

- 根据受力平衡列出系统的微分方程。

- 求系统传递函数 Gs=XsFs。

- 将所得传递函数化为标准二阶形式

Gs=Kωn2s2+2ζωns+ωn2

并写出 K, ωn, ζ 的数值。

## T2-2 结构图/信号流图求等效传函

已知图 1 所示双环负反馈控制系统结构图。前向通路依次为 G1s=Ks+1、G2s=2s+2； 内环反馈为 H1s=12（负反馈），作用于 G1s 与 G2s 之间的求和点； 外环反馈为 H2s=1（单位负反馈），作用于系统输入端求和点。

取参数 K=2。

双环负反馈控制系统结构图

请完成下列问题：

- 先化简内环，求从 G1s 输出端到系统输出 Cs 的内环等效传递函数 Gins。

- 再将 G1s 与 Gins 组成的前向通路与外环一起化简，求闭环传递函数

Ts=CsRs.

- 若仅将增益改为 K′=4，其余环节保持不变，直接写出新的闭环等效传递函数 T′s。

要求：只求等效传递关系，不分析稳定性，不讨论控制器设计。

## T2-3 同一对象的时域-频域基础对照

已知某单位负反馈实验中可抽象出一个标准二阶对象，其开环传递函数写为

Gs=25s2+4s+25.

课堂观察到：当输入为单位阶跃时，该对象的输出不是单调上升，而是先出现一定超调，随后伴随衰减振荡并逐步趋于稳态。

请围绕这一同一对象完成下列问题：

- 将该传递函数写成标准二阶形式 ωn2s2+2ζωns+ωn2，写出 ωn 与 ζ，并判断该对象的阻尼状态。

- 根据该对象的传递函数与上述时域表现，手工画出其基础 Bode 幅频草图与相频草图。要求在图上或文字中明确标出：低频增益、大致转折区所在频率范围、高频渐近斜率、相位起止趋势，以及在自然频率附近是否存在“峰起更明显”的趋势。

- 用一句到两句话说明：为什么这个对象在时域上会表现为“有超调并伴随振荡”，而在频域幅频图上又会在某一频率附近表现出较明显的抬升趋势。

说明：本题只要求基础对象级分析与基础 Bode 手工绘图，不要求计算相位裕度、增益裕度，不要求作稳定性判别。

## O2 合并开放题：问题定义卡、基线模型与初步三域表征

说明：由于第一次作业未单独布置开放题，本次开放题一次性承担 O1 问题定义卡 与 O2 基线模型与初步三域表征 两项功能。你需要先固定一个自选对象，再在同一对象上完成最小建模与三域表征；后续开放题必须沿用同一对象持续修订。

请围绕一个你自选的单输入单输出对象或系统，完成以下内容：

- 写明对象名称与应用场景，说明你希望控制的核心目标是什么。

- 结构化给出以下五项内容：

  - 被控量

  - 可操纵量

  - 可测量量

  - 主要扰动

  - 为什么需要闭环控制

- 画出最小结构图，只表达对象、执行、测量、扰动与目标之间的关系。

- 建立一个可用的简化模型或经验模型，并说明关键假设与适用范围。

- 在同一对象上给出最小三域表征：

  - 极点或主导动态特征

  - 预期时域行为

  - 预期频域特征

- 给出 1 张极点/响应/Bode 对照图或表，并附最小 MATLAB/Octave 仿真代码与简短复现实验说明。

- 附 AI 使用记录摘要，写明你如何使用 AI、如何核查和修改 AI 输出。

提交约束：

- 主体正文不超过 700 字。

- 允许附 1-3 张图、表或示意图。

- 本题只允许做到对象定义、基线模型、关键假设、最小三域表征与最小仿真，不允许进入控制器选型、参数整定、稳定判据、根轨迹、相位裕度、增益裕度或补偿设计。

- 若你使用 AI，但未附 AI 使用记录摘要，将按评分标准扣分。