自动控制原理 第二章作业

本次作业包含 `3` 道闭题与 `1` 道开放题。

T2-1 物理对象到传递函数

设单自由度弹簧-阻尼-质量系统如下一维运动：质量块质量为 $m=1\ \mathrm{kg}$，阻尼系数为 $c=2\ \mathrm{N\cdot s/m}$，弹簧刚度为 $k=4\ \mathrm{N/m}$。输入为作用在质量块上的外力 $f(t)$，输出为质量块位移 $x(t)$。设运动方向取向右为正，求传递函数时取零初始条件。

根据受力平衡列出系统的微分方程。

求系统传递函数 $G(s)=\dfrac{X(s)}{F(s)}$。

将所得传递函数化为标准二阶形式

G(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}

并写出 $K,\ \omega_n,\ \zeta$ 的数值。

T2-2 结构图/信号流图求等效传函

已知图 1 所示双环负反馈控制系统结构图。前向通路依次为 $G_1(s)=\dfrac{K}{s+1}$、$G_2(s)=\dfrac{2}{s+2}$； 内环反馈为 $H_1(s)=\dfrac{1}{2}$（负反馈），作用于 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$ 之间的求和点； 外环反馈为 $H_2(s)=1$（单位负反馈），作用于系统输入端求和点。

取参数 $K=2$。

双环负反馈控制系统结构图

请完成下列问题：

先化简内环，求从 $G_1(s)$ 输出端到系统输出 $C(s)$ 的内环等效传递函数 $G_{\mathrm{in}}(s)$。

再将 $G_1(s)$ 与 $G_{\mathrm{in}}(s)$ 组成的前向通路与外环一起化简，求闭环传递函数

T(s)=\frac{C(s)}{R(s)}.

若仅将增益改为 $K'=4$，其余环节保持不变，直接写出新的闭环等效传递函数 $T'(s)$。

要求：只求等效传递关系，不分析稳定性，不讨论控制器设计。

T2-3 同一对象的时域-频域基础对照

已知某单位负反馈实验中可抽象出一个标准二阶对象，其开环传递函数写为

G(s)=\frac{25}{s^2+4s+25}.

课堂观察到：当输入为单位阶跃时，该对象的输出不是单调上升，而是先出现一定超调，随后伴随衰减振荡并逐步趋于稳态。

请围绕这一同一对象完成下列问题：

将该传递函数写成标准二阶形式 $\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$，写出 $\omega_n$ 与 $\zeta$，并判断该对象的阻尼状态。

根据该对象的传递函数与上述时域表现，手工画出其基础 Bode 幅频草图与相频草图。要求在图上或文字中明确标出：低频增益、大致转折区所在频率范围、高频渐近斜率、相位起止趋势，以及在自然频率附近是否存在“峰起更明显”的趋势。

用一句到两句话说明：为什么这个对象在时域上会表现为“有超调并伴随振荡”，而在频域幅频图上又会在某一频率附近表现出较明显的抬升趋势。

说明：本题只要求基础对象级分析与基础 Bode 手工绘图，不要求计算相位裕度、增益裕度，不要求作稳定性判别。

O2 合并开放题：问题定义卡、基线模型与初步三域表征

说明：由于第一次作业未单独布置开放题，本次开放题一次性承担 `O1 问题定义卡` 与 `O2 基线模型与初步三域表征` 两项功能。你需要先固定一个自选对象，再在同一对象上完成最小建模与三域表征；后续开放题必须沿用同一对象持续修订。

请围绕一个你自选的单输入单输出对象或系统，完成以下内容：

写明对象名称与应用场景，说明你希望控制的核心目标是什么。

结构化给出以下五项内容：

被控量

可操纵量

可测量量

主要扰动

为什么需要闭环控制

画出最小结构图，只表达对象、执行、测量、扰动与目标之间的关系。

建立一个可用的简化模型或经验模型，并说明关键假设与适用范围。

在同一对象上给出最小三域表征：

极点或主导动态特征

预期时域行为

预期频域特征

给出 `1` 张极点/响应/Bode 对照图或表，并附最小 `MATLAB/Octave` 仿真代码与简短复现实验说明。

附 `AI 使用记录摘要`，写明你如何使用 AI、如何核查和修改 AI 输出。

提交约束：

主体正文不超过 `700` 字。

允许附 `1-3` 张图、表或示意图。

本题只允许做到对象定义、基线模型、关键假设、最小三域表征与最小仿真，不允许进入控制器选型、参数整定、稳定判据、根轨迹、相位裕度、增益裕度或补偿设计。

若你使用 AI，但未附 `AI 使用记录摘要`，将按评分标准扣分。